칸몬항로 (무츠레지마 서쪽지구)

아래와 같이 칸몬항로(무츠레 시마 서쪽지구)의 토질 및 지형조사, 자기탐사, 잠수조사를 실시하오니 부근을 항행하는 선박은 충분히 주의해 주십시오.

㈜ 엑심 엔지니어링부 공사2과   TEL06-6411-1554 FAX06-6411-1555

큐슈전련㈜ 키타큐슈지점 배선부 지중선공사그룹   TEL093-531-1180 FAX093-541-1800

1. 작업기간 및 시간

	지구명
	작업 종류
	선박 종류
	척 수
	예정기간
	작업시간
	경계선

	무츠레시마

서쪽지구
	토질·지형
	작업선
	1
	2005.9.15~

2005.10.31
	일출

~

일몰
	2척

	
	자기탐사
	탐사선
	1
	
	
	

	
	잠수탐사
	잠수사선
	1
	
	
	


※ 예비일 : 2005년11월1일 ~ 11월 20일

토질·지형조사 및 자기탐사, 잠수탐사작업을 동시에 실시하지는 않습니다.
2. 작업 장소

칸몬항로(무츠레 시마 서쪽지구) 4루트 (A, B, C, D) ·····도-1 에 나타내고 있는 바와 같음.

3. 작업 개요

지형·토질조사

지형조사는 조사선이 사이드 스캔 소나들 예항(2~3노트)하여 전력케이블 설치루트에 관한 해저의 입체적 사오항을 조사합니다. 또한 토질조사는 음파탐사선을 이용하여(2~3노트)전력 케이블 설치루트의 토질을 조사합니다. (도-2,3 참조)

자기탐사

자기탐사 작업은 탐사선이 유효 폭 10m의 자기탐사기를 예항(1~1.5노트)하여 전력케이블 설치루트상의 자기 이상물체에 관한 탐사를 합니다.(도-4 참조)

잠수탐사

자기탐사를 통해 추출된 자기 이상지점에 대해 잠수사에 의한 자기 이상물체 탐사를 통해 이상물 수거를 합니다. (도-5 참조)

4. 안전대책

지형·토질조사, 자기탐사

1) 조사작업 중에는 경계 표식(녹색·황색의 원통깃발)을 건 경계선을 조사선 주변에 배치합니다(도-6참조)

잠수탐사

1) 자수사선에는 국제 신호기 (A기판)을 걸고 잠수 작업중임을 명시합니다.(도-5참조)

2) 작업 중에는 경계표식(녹색·황색의 원통깃발)을 건 경계선을 조사선 주변에 배치합니다(도-6 참조)
3) 잠수작업 중에는 탐사구역의 네 모퉁이에 원통부표를 설치합니다. 네 모퉁이의 1개 변의 길이는 100m 입니다. (도-7 참조)
5. 통행 선박에 대한 주의사항

· 칸몬항로를 항행중인 VHF 장비선은 항상 VHF16ch를 청취함과 동시에 이를 활용해 주시기 바랍니다.

6. 정보제공

작업기간중 작업정보는(평일에 한함) [칸몬항로 정비정보 안전관리실]에 문의해 주시기 바랍니다.

TEL:093-562-8720  FAX:093-562-8721
토, 일·공휴일 연락처
㈜ 엑심 엔지니어링부 공사2과 정보관리자  TEL090-3226-2359

[image: image1.jpg]A0|E £7] Sof M2 TARY oy





[image: image2.jpg]



